Žiadosť o zverejnenie výzvy Obstarávateľa v rámci

PRV SR 2014 - 2022 na webovom sídle Poskytovateľa

Povinné údaje pre zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk k obstarávaniu dodania tovarov, stavebných prác a služieb:

- Základné údaje:

| Číslo opatrenia | 4 Investície do hmotného majetku |
| --- | --- |
| Číslo podopatrenia | 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva |
| Číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 63/PRV/2022 – AKTUALIZÁCIA č.1 |
| Názov zákazky: | LESNÉ CESTY A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE UCELENÉ ČASTI V K.Ú. VEĽKÉ ROVNÉ, ČASŤ RÁZTOKY |
| Predmet zákazky: | Predmetom predkladaného projektu je vybudovanie lesnej cesty 3T zaradenej do sekundárnej siete lesných ciest v zmysle STN 73 6108 modernizáciou siete poprepájaných technologických komunikácií kategórie dočasných približovacích ciest, ktorých časť bola vybudovaná predchádzajúcim užívateľom na prelome 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia. Jedná sa o komplex prepojených ciest v horskom členitom teréne s veľkým prevýšením, v niektorých častiach so sklonom cez 30% so zemným krytom bez akejkoľvek inej úpravy, ktorá nie je evidovaná v Programe starostlivosti o les ako lesná cesta a je súčasť porastov. Navrhovaná lesná cesta v kategórii 3T 4,0/30 je pokračovaním existujúcej trasy LC kategórie 2L 4,0/30. Predmetom riešenia sú 3 úseky lesných ciest rozdelené na lesnú cestu A, B a C. Dĺžka trasy: cesta A – 802,43m, cesta B – 494,49m, cesta C – 200,90m = 1497,82m Najväčšie sklony: cesta A - 6,75%, cesta B – 5,25%, cesta C – 35,50% V rámci lesnej cesty ide predovšetkým o stavebné práce spojené s úpravou vrchného krytu vozovky, s prečistením a prehĺbením existujúcich cestných zemných priekop a priepustu v potrebnom rozsahu a osadením 15 cestných odrážok do telesa cesty a na zjazdoch na zvedenie povrchových vôd. Súčasťou projektu je aj návrh vodozádržných opatrení v riešených lokalitách ako súčasť odvodnenia telesa lesnej cesty úsekov komunikácií A-C cestnými odrážkami, ktoré pomaľujú odtok sústredenej vody z telesa cesty rozptylom do porastov a zamedzujú zvýšenú eróziu lesnej pôdy Opatrenia, ktoré sú súčasťou cestných odrážok odvodňujúcich teleso cesty - 1 sústava prekladaných hrabľových hrádzí nad priepustom a 13 prekladaných hrádzí pod odrážkami, ktoré ústia do porastov, kde sa vybudujú zasekávacie pásy. Bližšie popisy podľa projektovej dokumentácie stavby „LESNÉ CESTY A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE UCELENÉ ČASTI V K.Ú. VEĽKÉ ROVNÉ, ČASŤ RÁZTOKY Hlavný CPV ×45230000-8 - Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľniciach, cestách, letiskách a železniciach, práce na stavbe plôch |
| Obstarávateľ: | Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o. Obecný dom 1621, Veľké Rovné IČO: 36404659 |
| Lehota na predkladanie ponúk v pracovných dňoch: | 9 |
| Kód projektu | 043ZA630025 |
| Kontaktné údaje | Ing. Milan Ovseník email:milan.ovsenik@gmail.com, |
| ID zverejnenej výzvy | 001484 |

Týmto žiadame o zverejnenie výzvy Obstarávateľa na predkladanie ponúk na webovom sídle PPA podľa uvedených údajov. Za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov zodpovedá prijímateľ.

| V ............................... dňa ....................... |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

meno, priezvisko a podpis