Žiadosť o zverejnenie výzvy Obstarávateľa v rámci

PRV SR 2014 - 2022 na webovom sídle Poskytovateľa

Povinné údaje pre zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk k obstarávaniu dodania tovarov, stavebných prác a služieb:

- Základné údaje:

| Číslo opatrenia | 4 Investície do hmotného majetku |
| --- | --- |
| Číslo podopatrenia | 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva |
| Číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 63/PRV/2022 – AKTUALIZÁCIA č.1 |
| Názov zákazky: | LESNÉ PRIBLIŽOVACIE CESTY LUBY, KAMENITÉ, MADZÍNY VO VEĽKOM ROVNOM |
| Predmet zákazky: | Predmetom riešenia sú udržiavacie práce na lesných približovacích cestách kategórie 3. triedy (3L) o celkovej dĺžke cca 10 085 m a jedná sa hlavne o návrhy zvodných žliabkov so vsakovacou jamou, odvodňovacích prahov ( zvodníc) a úprav podmáčaných miest na cestách výmenou za novú konštrukciu LESNÉ PRIBLIŽOVACIE CESTY LUBY, KAMENITÉ, MADZÍNY 3. triedy – 3 L sú rozdelené na 9 častí – ciest 1 – 9, kde by sa mali vykonať opatrenia zamerané na: • zlepšenie a zvýšenie únosnosti podložia separačnou geotextíliou a čiastočným prevádzkovým spevnením zrovnaním, pokládkou navrhovaných konštrukčných vrstiev a zhutnením konštrukčnej pláne vozovky na celkovej ploche 2140m2 • nevyhnutné odvodnenie cestnými odrážkami ( odvodňovacími prahmi - zvodnicami) z drevených hranolov/guľatiny, na úsekoch so sklonom vyšším ako 6 % v rozostupe max. 50 m v celkovom počte 15 ks, • odvodnenie zvodným žliabkom v úsekoch s výverom vody ukončeným mimo telesa cesty vsakovacou jamou a zabezpečenie rozptylu pretečenej vody do lesných porastov v celkovom počte 15 ks . Objektová skladba – cesta 1 až cesta 9 : Cesta 1 – JPRL: 193, 782, 782a, 2398,b,c,d – celková dĺžka riešeného úseku cca 835 m Cesta 2 – JPRL: 186b, 187, 188, 189a,b, 190b, 191, 192, 193 – celková dĺžka riešeného úseku 2630 m Cesta 3 – JPRL: 194, 192 – celková dĺžka riešeného úseku cca 555 m Cesta 4 – JPRL: 197a,b,c, 197, 198 – celková dĺžka riešeného úseku cca 985 m Cesta 5 – JPRL: 198, 199, 206,207b – celková dĺžka riešeného úseku cca 2 515 m Cesta 6 – JPRL: 200 – celková dĺžka riešeného úseku cca 525 m Cesta 7 – JPRL: 203a,b,c, 204, 205a – celková dĺžka riešeného úseku cca 1 200 m Cesta 8 – JPRL: 218a,b, 219 – celková dĺžka riešeného úseku cca 380 m Cesta 9 – JPRL: 217d – celková dĺžka riešeného úseku cca 460 m 45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest |
| Obstarávateľ: | Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o. Obecný dom 1621, Veľké Rovné IČO: 36404659 |
| Lehota na predkladanie ponúk v pracovných dňoch: | 9 |
| Kód projektu | 043ZA630030 |
| Kontaktné údaje | Ing. Milan Ovseník email:milan.ovsenik@gmail.com, |
| ID zverejnenej výzvy | 001485 |

Týmto žiadame o zverejnenie výzvy Obstarávateľa na predkladanie ponúk na webovom sídle PPA podľa uvedených údajov. Za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov zodpovedá prijímateľ.

| Vo Veľkom Rovnom dňa 27.11.2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

meno, priezvisko a podpis